Жеңіс даңғылы, 44 бойынша жертөле үй-жайында жөндеу жұмыстарына ақау актісі

| Р/с№ | Жұмыстардың атауы | өлшем бірлігі | саны | ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрылыс бөлігі |  |  |  |  |
| 1 | Ламинатты төсемімен бірге (дәліз) бөлшектеу | м2 | 100,4 |  |
| 2 | Кафелдік тақталарды бөлшектеу (дәліз) | м2 | 100,4 |  |
| 3 | Кафелдік тақталарды бөлшектеу (жуынатын бөлме, себезгі) | м2 | 42,6 |  |
| 3 | Тұтастырғыданаы бөлшектеу (дәліз) | м2 | 100,4 |  |
| 4 | Коммерциялық линолеумды бөлшектеу | м2 | 378,94 |  |
| 5 | Есік блоктарын бөлшектеу | м2 | 54,4 |  |
| 6 | Маяк астындағы тұтастырғышты орнату | м2 | 479,34 |  |
| 7 | Керамогранит тақталарды орнату | м2 | 479,34 |  |
| 8 | Керамогранитті ернеулікті орнату | п/м | 450 |  |
| 9 | Металл есік блоктарын жиынтықта орнату (тұтқа құлып) (жаңа) | м2 | 54,4 |  |
| 10 | Радиаторларды бояу | м2 | 20 |  |
| 11 | Қорғаныш-герметикалық есікті орнату. Өлшемі: 1801*0,794; | дана | 1 |  |
| 12 | Қорғаныш-герметикалық есікті орнату. Өлшемі: 1995*0,87 | дана | 1 |  |
| 13 | Құрылыс қоқыстарын шығару | м3 | 40 |  |
| 14 | Есіктерді бөлшектеу | дана | 29 |  |
| 15 | Есіктерді орнату | дана | 30 |  |
| Автоматты өрт дабылы |  |  |  |  |
| 1 | Дабыл беру жүйелерін орнатуға арналған кабельдер, КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 маркалы | м | 798 |  |
| 2 | Түтін және газды аз бөлетін, өртенуді таратпайтын бақылау кабелі, талшықтар саны 10, МЕМСТ 26411-85, КВВГнг-LS 10х1 маркалы | м | 397 |  |
| 3 | С2000М, басқару және бақылау пульті | дана | 1 |  |
| 4 | ДИП-34А-03 үлгісіндегі түтінді өрт хабарландырғышы | дана | 74 |  |
| 5 | 01 орындауында ИПР 513-3АМ қол үлгісіндегі өрт хабарландырғышы | дана | 4 |  |
| 6 | 01 "Выход" орындауында С2000-ОСТ үлгісіндегі жарық хабарлағышы | дана | 4 |  |
| 7 | С2000-КДЛ, қос сымды байланыс желісінің контроллері | дана | 2 |  |
| 8 | USB/RS232 интерфейс түрлендіргіші | дана | 1 |  |
| 9 | ШПС ШПС-24 типті, 12 орындауындағы өрт сөндіру шкафы, қуат көзі 24В - 2 А, 2 оқшауланған RS-485. IP54 интерфейс | дана | 1 |  |
| 10 | 12 В, 17 Ахсағат аккумуляторы, қызмет мерзімі 5 жыл (К типті) АБ 1217К | дана | 4 |  |
| 11 | С2000 үлгісіндегі интерфейсі бойынша басқарылатын релелік дабылды іске қосу блогы | дана | 2 |  |
| 12 | Диаметрі 16 мм құрылымдық қабырғасы бар икемді полипропилен құбыры | м | 798 |  |
| 13 | Диаметрі 25 мм құрылымдық қабырғасы бар икемді полипропилен құбыры | м | 397 |  |
| Автоматты ұнтақты өрт сөндіру жүйесі (ДГУ үшін) |  |  |  |  |
| 1 | С2000 АСПТ қабылдау-бақылау аспабы | 1 | дана |  |
| 2 | Аккумулятор 12В 4,5А/сағат | 2 | дана |  |
| 3 | ИП 212-45 өрт хабарлағышы | 4 | дана |  |
| 4 | ИПР 513-10 сары электртүйіспелі қашықтан іске қосу құрылғысы | 1 | дана |  |
| 5 | «Ұнтақ кетіңіз!» таблосы | 1 | дана |  |
| 6 | «Ұнтақ кірме!» таблосы | 1 | дана |  |
| 7 | «Автоматика өшірілген» таблосы | 1 | дана |  |
| 8 | Ұнтақты өрт сөндіру модулі | 2 | дана |  |
| 9 | ОП-8 ұнтақты өрт сөндіргіш | 4 | дана |  |
| 10 | ОУ-8 көмірқышқылды өрт сөндіргіш | 2 | дана | ДГУ үй-жайында |
| 11 | FTP 5E SAT SHIP интерфейс кабелі | 100 | м |  |
| Өрт кезінде эвакуацияны хабарлау және басқару жүйесі |  |  |  |  |
| 1 | ITC TI-2406S күшейткіші, қуаты 240W | дана | 1 |  |
| 2 | Төбеден хабар тарататын дауыз зорайтқыш,6 Вт | дана | 6 |  |
| 3 | Қабырғадан хабар тарататын дауыз зорайтқыш,6 Вт | дана | 5 |  |
| 4 | Аккумулятор 12 В, 7 А/сағат, қызмет мерзімі 5 жыл (К типті) АБ 1207К | дана | 1 |  |
| 5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 маркалы дабыл беру жүйелерін орнатуға арналған кабельдер | м | 299 |  |
| 6 | РЗ-ЦХ 15 типті металл жең | м | 299 |  |
| 7 | Өрт кезінде эвакуациялау жоспары (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының № 2 қосымшасына сәйкес.) | дана | 2 | Екі тілде: қазақ, Орыс |
| Ішкі өрт сөндіру жүйесі |  |  |  |  |
| 1 | «Богданова» d -50 мм жартылай сомынмен өрт клапаны | дана | 2 |  |
| 2 | РСК- 50 өрт сөндіруші қол оқпаны «Богданова» сомынымен | дана | 2 |  |
| 3 | «Богданова» сомынымен өрт сөндіру жеңі, d-50 мм., ұзындығы 20 метр. | дана | 2 |  |
| 4 | Өрт сөндіру шкафы | жинақ | 2 |  |
| 5 | ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш (өрт сөндіру шкафына) | дана | 2 |  |
| Желдету жүйесі |  |  |  |  |
| 1 | Герметикалық желдету клапаны | дана | 19 |  |
| Азаматтық қорғаныс |  |  |  |  |
| 1 | УЗС жарылысқа қарсы қорғаныс секциясы | секция | 1 |  |
| 2 | Ашық үлгідегі (жиналмалы) жиынтықтағы өрт қалқаны: багор, балта, шанышқы күрек, қалақша күрек, өрт шелегі, өртке қарсы жайма, құмға арналған жәшік, сүймен. | жинақ | 1 | S 006 Тайник KZ |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |
| 1 | Кәріз құбырларын бөлшектеу | м | 48 |  |
| 2 | Ауыз суға арналған резервтік резервуар 500 л. | дана | 1 |  |
| 3 | Санфаянс бұйымдарын бөлшектеу | дана | 6 |  |
| 4 | Шұңғылшаны орнату | жинақ | 2 |  |
| 5 | Унитазды орнату | жинақ | 1 |  |
| 6 | Шүмектерді қоспалауыштармен орнату (себезгі) | жинақ | 3 |  |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |
| 1 | Электр розеткаларын орнату | дана | 10 |  |
| 2 | Электр кабельдерін орнату | м | 100 |  |
| 3 | Кабельдік арналарды орнату | м | 50 |  |
| 4 | Электр кабельдерін бөлшектеу/орнату | м | 50 |  |
| 5 | Эвакуациялық дәлізде жарықдиодты шамдарды орнату | дана | 10 |  |
| 6 | Санитарлық торапта жарықдиодты шамдарды орнату | дана | 2 |  |
| 7 | ВВГнг 3*1,5 кабелін орнату | м | 50 |  |
| Бейнебақылау |  |  |  |  |
| 1 | HiWatch DS-N316 бейнетіркеуішті орнату | дана | 1 |  |
| 2 | HiWatch DS-I114 IP-камерасын орнату | дана | 10 |  |
| 3 | Гофрленген құбырға UTP кабелін орнату | м | 600 |  |
| 4 | HDD Western Digital 8TB орнату | дана | 1 |  |
| 5 | 16-портты Hikvision DS-3E0518P-E/M коммутаторын орнату | дана | 1 |  |
| Күзет дабылы |  |  |  |  |
| 1 | Оптика-электрондық көлемді хабарлағыш | дана | 20 |  |
| 2 | КСПВ 8х0,5 кабелі | м | 800 |  |
| 3 | Қабылдау бақылау құралы | дана | 1 |  |